# 附件1

采购需求一览表

      - 以下采购内容、技术参数或服务要求必须满足或优于。

| 项号 | 采购内容名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数或服务要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直安装电源PDU | 12个 | 奥盛、良工、突破 | 安装方式：垂直安装 额定电流：10A~32A 输出类型：2位国标16A +1.5UB 14位新国标 容量：4000W 功能：RS485串口监测 配置：空气开关 材质：铝合金外壳 输入额定电压：220V 外壳颜色：黑色 产品高度：1.5U 输出电压：220V 工作环境：温度-45℃~75℃、湿度0~90% 通讯环境：RS485串口 长宽高：1129*66*44mm | - 4800.00 |
| 2 | 12米光纤跳线 | 6条 | 粤道、爱谱华顿、一舟 | 12米LC-LC光纤跳线 纤芯类型：OS2/OM1/OM3 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB 连接器回波损耗：≥50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 护套材质：PVC 使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+70℃ | - 408.00 |
| 3 | 9米光纤跳线 | 6条 | 粤道、爱谱华顿、一舟 | 9米LC-LC光纤跳线 纤芯类型：OS2/OM1/OM3 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB 连接器回波损耗：≥50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 护套材质：PVC 使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+70℃ | - 318.00 |
| 4 | 6米光纤跳线 | 6条 | 粤道、爱谱华顿、一舟 | 6米LC-LC光纤跳线 纤芯类型：OS2/OM1/OM3 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB 连接器回波损耗：≥50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 护套材质：PVC 使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+70℃ | - 246.00 |
| 5 | 3米光纤跳线 | 24条 | 粤道、爱谱华顿、一舟 | 3米LC-LC光纤跳线 纤芯类型：OS2/OM1/OM3 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB 连接器回波损耗：≥50dB 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯） 护套材质：PVC 使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 工作温度：-40～+70℃ | - 600.00 |
| 6 | 12芯光纤配线架（含耦合器） | 5台 | 国产优质 | ODF架板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可熔光纤数量：≤24芯 开启方式：抽屉式开启 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 绝缘电阻：＞1000MΩ/500V（DC） 耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧 工作温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（+30℃） | - 620.00 |
| 7 | 72芯ODF配线架（含耦合器） | 1台 | 国产优质 | ODF架板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 冷轧板厚度：1.0mm 法兰架材质：优质塑料 可熔光纤数量：≤72芯 开启方式：抽屉式开启 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 绝缘电阻：＞1000MΩ/500V（DC） 耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧 工作温度：-40～70℃ 湿度：≤85%（+30℃） | - 300.00 |
| 8 | 3米网络跳线 | 24条 | 粤道、爱谱华顿、一舟 | 六类非屏蔽跳线 水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 护套材质：PVC/LSZH（颜色：灰、黄、绿、蓝、红可选） 采用8芯多股非屏蔽软线作为跳线主体 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 适用信号：六类非屏蔽信道 跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 外径：6.1±0.2mm 导体直径：23AWG 传输带宽：250MHz 电气性能：接触电阻≤20MΩ，绝缘电阻≥500MΩ 机械性能： RJ45端拔插次数≥750次 工作温度：-10～60℃ | - 288.00 |
| 9 | 千兆多模光模块 | 8个 | 国产优质 | 千兆多模光模块，传输最大支持300M，传输波长850nm，发射功率-5~0dBm，工作温度-20℃~75℃，工作电压3.3V，支持SFP+封装模式，多模双纤LC。 | - 1920.00 |
| 10 | 机房整理服务 | 1项 | 定制 | 一、机柜线路整改 （1）机柜间采用双备份成品万兆光纤连接，统一部署到核心交换机柜。 （2）机柜间多余线缆进行清除，机柜内设备连接线路整理。 二、机柜内部设备调整 设备拆卸重新调整上架、线路整理、安全设备的策略配置、安全设备间联动策略调试、安全设备日志处理建议等。多余、禁用、无效策略，对策略进行优化，保证最小最优安全策略配置。设备配置整改完成后，进行，系统试运行，维护相关培训等。 三、机房线路标记标识 （1）机柜线路统一整理捆扎； （2）机柜线路统一分类打标签； （3）设备标识、电源标识统一整理打标签； （4）实施过程中包含水晶头、扎带、专用机打标签等辅材； | - 2500.00 |
| 商务条款 | - 一、合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7 个工作日内。 - 二、交付期：自合同签订之日起 10 日内。 - 三、交货地点： 广西南宁市采购人指定地点 - 四、交货方式：现场交货 五、付款方式：验收合格后一次性支付合同款，付款前成交供应商需提供相应金额增值税发票。 - 六、售后服务及要求： - 1、项目中涉及到的货物或配件按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年，自设备验收合格之日起计算，终身维护，保修期满前1个月内成交人应负责一次免费全面检查。质保期内免费维修、免费更换零部件。 - 2、免费送货上门，免费负责安装调试合格。 - 3、现场培训1～2名相关人员设备操作、维修及日常维护，所需工具、器材由成交供应商提供。 - 4、出现故障2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3日内解决，不能解决的在3日内提供备件服务。 - 5、定期回访以及对设备维护。 - 6、验收方法：产品需为原厂全新正品，完全符合招标技术参数要求。成交供应商应负责整体集成调试，为确保现有业务系统的稳定运行，以及功能的完整性，要求实施完成后各项业务系统必须能正常使用，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同并追究成交供应商经济责任。 - 七、其他要求： - 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - （1）货物的价格； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； - （4）必要的保险费用和各项税费； - （5）安装费用。 - （6）项目设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。 |  |  |  |  |