# 附件2

      - 响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分项（有分项时填写）

| 序号 | 采购文件需求 |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数 | 货物名称 | 响应技术参数 |  |
| 1 | PDA | 一、主要用途 主要用于在采血过程当中对采血相关数据的采集、登记，对献血者的信息进行核对，业务系统相关信息进行关联核对等。 - 二、具体参数 - 1、CPU ：Cortex™-A53八核1.8 GHz； - ★2、操作系统： Android9.0； - ★3、存储： 4GB+64GB； - 4、SIM接口：Micro SIM卡*2（双卡双待，主板支持4G）； - 5、用户存储扩展：Micro SD Card，最大兼容128GB； - ★6、接口/通信：防水Type C USB接口；支持USB2.0 HighSpeed ；支持OTG； - 7、键盘：音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、功能键。 - 8、显示屏幕：5.2英寸显示屏，电容式触摸, 1920(H)×1080(W)； - 9、电源： - a、半可拆卸3.8V 4500mAh锂离子充电电池; - b、底部Type C USB接口，支持快速充电，智能识别PC及充电器； - c、背部POGO PIN接口，支持快速充电，USB数据通讯及VBAT供电、扫描触发键; - 10、通知方式：声音、振动器、LED灯指示； - 11、音频：内置单扬声器（1W），内置双麦克风（具有降噪功能），3.5mm立体声耳麦接口； - 12、传感器：加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线&距离传感器； - 13、尺寸：152(H)×75.9(W)×12.8(T)； - 14、重量(含标准电池)：227g（含电池，依据不同配置有不同）； - ★15、工作温度：-20℃至+50℃； - 16、储存温度：-40℃至+50℃（含电池）；-40℃至+70℃（不含电池）； - 17、湿度：5% to 95% RH 无凝露状态； - 18、防水防尘工业等级：IP67； - 19、跌落等级：1.5米； - 20、抗冲击：1000轮 0.5米滚动（相当于2000次撞击）； - 21、静电放电(ESD)：±15kV空气放电，±8kV直接放电； - 22、光学分辨率：1600（H）× 1200（V）； - 23、旋转视角：360°； - 24、上下倾斜视角：偏离正常角度±60°； - 25、左右偏移视角：偏离正常角度±55°； - 26、扫描景深：5mil Code39 （9 字符） 62-138mm，20mil Code128 (12 字符) 100-550mm； - 27、图像帧率：15fps； - 28、支持符号： - a、1D： - UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI, Code11 等 - b、2D: - PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec - 29、照明、投射：白光照明、红光投射； - 30、最小印刷对比度：40%； - 31、拍照功能：定焦； - 32、像素：500万； - 33、拍照功能：自动对焦 ； - 34、像素：1300万； - 35、闪光灯+补光：支持； - 36、可读写标签：支持NFC协议； - 37、工作频率：HF频段13.56MHz； - 38、类型：Micro PSAM卡（如使用PSAM功能，设备不支持双卡双待）； - 39、定位系统：GPS、北斗、GLONASS三合一； - 40、频率：GPS:L1(1.575GHz)、北斗: B1(1.561GHz)、 GLONASS:L1(1.602GHZ)； - 41、精度：5-10米（OPEN SKY）； - ★41、协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI）协议； - ★43、频率范围：2.4GHz为2.412GHz-2.472 GHz；5GHz为5.170GHz-5.825GHz； - ★44、频率：GSM：Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) - TD-SCDMA：Band34,Band39 - WCDMA：Band1，Band2，Band5，Band8 - CDMA 1x /EVDO ：BC0 - TDD-LTE：Band38，Band39，Band40，Band41 - FDD-LTE：Band1，Band3，Band7 - 45、标准:Bluetooth 4.2（支持BLE）; - 46、功率：Class II； - 47、系统软件：Android 7.1； - 48、系统编程环境：Eclipse, Android Studio； - 49、标准配件：便携适配器（CCC、欧规、英规）×1 、Type C数据通信线×1 、手绳×1 ； ★50、软件使用：能够安装血站使用业务系统相关APP进行数据的互联互通，并且适用南宁中心血站的业务场景； |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |

分项（有分项时填写）

......

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。

（2）如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明响应承诺的具体内容，否则按无效响应处理。

（3）当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：