# 附件1

采购需求一览表

本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；未标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达3项（含）以上的，视为无效响应。

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 采购项目的具体内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站洗衣部外包服务采购 | 1项 | - 一、服务内容及要求 - 南宁中心血站内部所有医用布草物品的洗涤、下收、下送、缝补、折叠和熨烫，详见项目要求。 1. 竞标人应具有独立的专用工作场所，所有设备必须能满足服务标的要求，确保正常使用，保证医疗布草的不中断供应（不可抗力除外）； 2.竞标人应根据医用布草的特点，选择适合的洗涤工艺标准，科学安排洗涤工序，保证洗涤质量。竞标人生产布局设置必须达到以下要求（国家强制要求）： ★必须同时符合国家卫计委2015年颁发的 708号文件规定的要求和2017年6月1日开始实施的WS/T508-2016中华人民共和国卫生行业标准的医院医用织物洗涤消毒技术规范要求： ★第一，根据消毒技术规范的第2页3.12的要求，洗衣房污染区（脏污织物收集区、分拣区、洗涤区、消毒区）与清洁区（洗涤消毒后的暂存区、烘干区、整烫区、整理折叠区、发放区、缝补区、储存区）之间设置全封闭式、实质性隔断，除分别开设通道门，供人员进出和物品由污到洁运送外，两区之间的空气不能对流。 ★第二、根据规范的3.13要求，在清洁区的各区之间设置半封闭式隔断，其高度与宽度适应操作需要，空气可以对流。 ★第三、根据规范第4页WS/T 508—2016 4.3.1.2 e）条规定污染区应设立医用织物接受与分检间、洗涤消毒间、污车存放处、污染区员工更衣缓冲间。清洁区应设置烘干间、整烫区、整理折叠区、发放区、缝补区、储存区、洁车存放区、员工更衣缓冲间等。g）各区域及功能用房标识明确，通风、采光良好。h）污染区及各更衣间设洗手设施，宜采用非手触式水龙头开关。I）污染区应安装空气消毒设施。 第四、竞标人使用专机专洗。 ★第五、根据医用织物的污染性质、程度和使用对象进行分类洗涤、分类消毒：A)病人衣被和医务人员衣物（值班被服、工作服）、产科婴儿衣物必须分类、分区专机洗涤。B）有明显血、脓、便污染的布草和特殊传染病人布草单独分类、分区、分机洗涤。如果不能满足以上2017年6月1日开始实施的《WS/T508-2016中华人民共和国卫生行业标准的医院医用织物洗涤消毒技术规范》要求的，不得参加竞标。 3.医用布草回收、运输、分类、洗涤等必须制定消毒操作流程和完善的感染管理控制方案以达到洗涤质量要求，防止交叉感染。 4.竞标人对各类洗涤布草均要干燥、卫生、平整，无破、无损、无菌、无异味，确保科室满意。对有熨烫要求的物品必须熨烫到位；对破损物品（缺钮扣、少带子、脱线缝、撕裂……）必须缝补完好后方能发出。 5.收发：血站在单位内免费提供固定场所，供竞标人集中收集和配送，竞标人派人入驻血站，每天按规定时间按时收取待洗布草、发放布草给各科室。洗涤布草双方当面交接，清点数量并签字。 6.运送车辆：用于物流的车辆在每次运送洁净衣被前必须按照相关标准进行严格的消毒处理，每天先运送洁净布草后再接运污布草，禁止洁污布草混合一起运送。 竞标人至血站的运输车辆由竞标人自行提供，根据血站时间要求，每天必须将洗净物品送至指定的地方，并清点数量，由双方签字确认；送洗布草同样处理。★如不及时发放，影响血站工作正常运行，服务公司按月洗涤费用总额的5‰向血站方支付违约金；严重影响血站正常运行时，采购人有权终止合同。 7.血站不定期对洗衣质量进行满意度测评，测评的内容包括：洗涤的洁净度、收发及时性、破损修补的完整性、整烫的平整度、服务态度等（具体内容见考核标准）。要求每次的平均分不低于85分，如低于85分，每次扣1%，连续三次测评均低于85分，视情节扣2-5%的中标金额；严重影响血站正常运行时，招标人有权终止合同。 8.竞标人确保接受上级（市卫健委）各项检查合格，血站有权对竞标人所洗布草和洗涤场所进行抽查和检验，并根据实际结果，以确保洗涤质量。 9.为防止交叉感染，血站对于烈性传染病人的布草和其他卫生部门要求的特殊布草，按相关规定程序处理，不流入竞标人。 ★10.为避免交叉感染，承担疾控的社会责任，竞标人必须遵守 “分别处理医疗用公共用纺织品和非医疗用公共用纺织品（包括设备、环境、人员）”承诺不与宾馆、饭店类行业的洗涤物在同一区域同一车间内洗涤。 - 洗涤范围及工作细则如下： - （一）洗涤范围 洗涤范围及内容：南宁中心血站内部所有用于医疗服务的医疗布草。 - 1、采血工作场所用品：各种被套、大单、枕套、中单、台单、试管架、止血带等。 2、医护工作服、窗帘、门帘、椅套、沙发套、机器套、坐垫、靠背、脉枕、蚊帐、会议台布、物业、进修、实习、后勤服务人员（包括水电工）、棉被、棉垫、晴纶被、毛毯、棕垫、海绵垫、各种枕芯、值班大衣、防雨布、各种袋子、毛巾、屏风、盖布、床围、气管带等。 三、服务质量： 1、中标单位必须严格按原卫生部颁布的《医院消毒技术规范》要求，对医疗洗涤用品进行消毒、洗涤、熨烫和收送，做到卫生干净，收送及时，热情周到。 四、监管办法： 1、医疗洗涤用品的消毒、洗涤、熨烫和收送，由血站后勤保障科进行监督检查与质量控制。 2、中标单位将医疗洗涤用品的收送情况登记造册，由中标单位与物品使用单位双方签字确认，并作为结算洗涤费用的凭证。 3、若中标单位提供不符合质量标准的产品，血站将责令改正，并对其进行处罚，每接到投诉一次，罚款50元。 五、经营模式：中标单位必须遵守国家的相关政策法规和血站的相关管理规定，全权负责合同期内一切经营活动，守法经营，自负盈亏。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起5个工作日内 二、服务期限：自开始提供服务之日起1年 三、提交服务成果：按采购人要求提供 四、提交服务成果地点：南宁中心血站 五、服务要求： 1、服务质保期：供应商正式入场提供服务之日起1年。 2、服务响应时间：接到采购人通知后 24 小时内到达采购人指定现场。 - 六、付款条件：按月结算，按每月实际发生业务量进行统计核对，每月上旬结算上一个月的洗涤费用。 1、结算费用按成交的洗涤医疗用品收费标准按件计价收费。费用按月结算，每月上旬结算上一个月的洗涤费用。 2、生产经营过程中所需成本全部由中标单位负责。若需调整收费价格，中标单位必须与南宁中心血站协商，并经血站同意后方可调整收费价格。 七、南宁中心血站布草洗涤服务考核标准 （一）服务内容及标准 1、下收下送服务人员上岗着装规范、佩戴胸牌，不私自离岗、脱岗、不在工作时间干私活；服务热情、主动、语言文明、工作认真负责，按时完成任务。 2、负责血站被服类物品的下收下送工作，下收污物必须走污物电梯。 3、在各部门指定地点清点污物，办理交接手续，发现错误及时处理。 4、收发时开具收发单据，并经双方签收。 5、洗涤物品经整烫、折叠、有效包装后交与使用科室。 6、对破损及陈旧不符合使用要求的洗涤物品及时进行更换，及时进行缝补破损物品，缝好衣物的扣子及带子。 7、打包物品应仔细核对，包内物品差错率小于1%。 8、使用部门提出的申请，公司应按时予以提供。 9、每日打扫库房，保持库房的清洁及干燥。 10、收发室工作人员应主动征求血站各科室的意见，做好协调沟通工作，确保物品正常供应，及时处理服务投诉。 （二）服务质量考核标准： 南宁中心血站布草洗涤服务质量考核办法 序号; 考核内容; 评分标准; 标准分; 考核情况; 得分. 1; 举止端庄大方，工作服穿着统一，规范佩戴工号牌上岗，文明用语，服务热情细心、无投诉。; 每发现一处不合格扣一分; 10. 2; 及时准确地将当天的洁物送至南宁中心血站临时存放点，并与南宁中心血站做好清点签字交接手续。仔细认真配合血站清点污物，记录清楚，并与血站做好签字交接手续。; 每发现一处不合格扣一分; 10. 3; 洗涤后的洁物应干爽、洁净、平整，不应出现污渍、水迹、潮湿和外平里皱的现象，合格率应至少控制在98%以上。洗涤整烫、烘干好的布草、物品，如有损坏应立即取出，避免发放使用科室造成重复洗涤。; 每发现一处不合格扣一分; 10. 4; 做好每日值班记录，详细记下各科室对洗涤工作的意见和建议，并及时通报公司生产车间进行质量监控，对解决过程进行跟踪，直到问题解决。; 每发现一处不合格扣一分; 10. 5; 运送被服有没有严格做到污、洁分开。; 每发现一处不合格扣一分; 10. 6; 洁物出场做到洗涤清洁、熨烫平整、缝补规范、折叠标准，并承诺质量投诉2小时内做出反应（例如电话询问，现场了解等），当天给予解决。; 每发现一处不合格扣一分; 10. 7; 保证数量的供应，保证质量的大小尺寸合适，无破损，折叠方法正确，打包方法正确。; 每发现一处不合格扣一分; 20. 8; 节假日按血站正常工作日供应。; 每发现一处不合格扣一分; 20. |