附件2

响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分项（有分项时填写）

| 序号 | 采购文件需求 |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数 | 货物名称 | 响应技术参数 |  |
| 1 | 无源全频扬声器 | ★1、单元尺寸不小于：2*4寸低音，TMT－24高音单元； 2、功率不低于：400W峰值, 100W RMS（定阻）； 3、标称阻抗：8欧姆 4、频率响应(-10dB)：65Hz-22kHz； 5、灵敏度不低于：89dB； ★6、最大声压级不低于:115dB； 7、覆盖角度:80ºx 70º； 8、箱体材料:聚丙烯； 9、尺寸(HxWxD)不大于:34x15x15cm | 无源全频扬声器（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | 功率放大器 | 1、4欧立体声（每个通道）250W 2、8欧立体声（每个通道）150W 3、8欧桥接（每个通道）500W 4、频率响应（一瓦特）20Hz-20KHz，+0-1db 5、总谐波失真：THD<0.5%，20Hz-20kHz ★6、为确保音色一致，性能匹配，功率放大器要求与音箱同一品牌。 | 功率放大器（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 3 | 数字调音台 | 1、16个单声道输入。 2、3个立体声输入。 3、4个立体声FX返回，16条总线，12个混音输出，4个FX引擎。 4、带AES数字输出。 5、电动推子。 6、可调用的前置放大器。 7、可在USB上多轨录音/回放。 8、触摸屏800×480分辨率。 | 数字调音台（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 4 | 音频处理器 | ★1、不少于4路平衡话筒/线路电平输入，提供幻象电源； 4路模拟线路输出； ★2、包含自动混音、均衡、滤波器、反馈抑制器、动态处理等600多个DSP模块； 3、前面板包括黑底白字256x64像素的OLED显示屏； ★4、内置的网页服务器；支持手机浏览器控制； 5、逻辑I/O包括四个触点闭合或两个电位器接头，提供四个逻辑输出。 6、采样频率:48 kHz ±100PPm； 7、频率响应:20Hz-20kHz,±0.5dB； ★8、动态范围:>110 dB，A计权，输入到输出； 9、总谐波失真+噪声:＜-93dB(非计权)，1kHz @ +22 dBu，0dB增益输出； 10、通道分离:＞-90 dB @ 1kHz，典型； 延迟:<1.6ms，输入到输出； 11、最大输入电平:+23dBu； 12、输入阻抗:>18kΩ平衡,>9kΩ非平衡,>2kΩ带幻象电源； 13、最大输出电平:+24dBu（+22.8dBu@2kΩ最小负载），输出阻抗:200Ω平衡，100Ω非平衡； ★14、幻象电源:+20VVDC@20mA； 15、电源：24V,1.4A,34W最大； ★16、须与业主现有在用Symetrix音频处理器控制软件协议一致，能够兼容使用。 | 音频处理器（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 5 | 有线会议话筒 | 1.可互换心形，超心形和全指向音头。 2.中频平直，高频稍有提升，语音清晰，真实。 3.金属材质绒面座体，小巧，美观耐用。 4.抗手机、RF射频干扰设计。 5.特配以镀金的XLR连接片，使音频电流得到理想传输。 类 型：电容式 指向特性：单一指向型（心型） 频率响应：40Hz-18KHz 灵敏感度：-45dB/±1dB（1KHz） 最大声压：135dB（1KHz T.H.D1% ） 讯 噪 比：>65 dB（1KHz，1Pa） 电源供应：幻像48V电源 输出连接器：自带4米3 针卡农公头线 附属品：双层式防风海棉罩 | 有线会议话筒（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 6 | 电源时序器 | ★1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4、无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 7、前面板拥有电压显示功能 8、最大输入电流: 30A 9、单路最大输出电流: 16A 10、控制协议: RS-232串口协议 11、工作电压: 110V ～ 240V | 电源时序器（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 7 | 机柜 | 84*60*60CM，金属材质，万向轮、玻璃门、散热风机。 | 机柜（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 8 | 音箱线 | 无氧铜材质 | 音箱线（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 9 | 话筒线 | 双芯带屏蔽信号线 | 话筒线（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 10 | 安装辅材 | 线管线槽、过机线、接插件、音箱吊挂件、电源排插等涉及安装所需所有辅材及运费安装费等 | 安装辅材（响应品牌规格） | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。

⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”中技术参数要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

响应人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：