附件1

南宁中心血站危旧房改住房项目乘客电梯项目基本情况及需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 计划采购数量 | 采购预算 | 基本情况及需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼乘客电梯 | 台 | 2 | / | - DT1为消防电梯兼无障碍、担架电梯；DT2为消防电梯； 2、额定载重量：≥1050公斤； 3、额定速度：≥2.0米／秒； 4、层／站／门：20层20站20门； 5、停站顺序：-1F,-2F,-3F，1F，2F,……17F； 6、轿厢净尺寸（宽×深×高）: 1600mm×1500mm×2500mm； 7、井道净空尺寸（宽×深）：2200mm×2200mm； 8、顶层净高：4700mm； 9、底坑净深：1900mm； 10、提升高度：58.40m； 11、开门尺寸：900mm×2100mm； 12、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm； 13、开门方式：中分门； 14、机房位置：井道顶部； 15、控制方式：并联； 16、供电方式供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 |
| 2 | 2-1#及2-2#楼乘客电梯 | 台 | 4 | / | 1、每栋楼共2台电梯，编号均为DT1、DT2；其中DT1为消防电梯兼无障碍、担架电梯；DT2为消防电梯； 2、额定载重量：≥1050公斤； 3、额定速度：≥2.0米／秒； 4、层／站／门：37层37站37门； 5、停站顺序：-1F,-2F,-3F，1F，2F,……34F； 6、轿厢净尺寸（宽×深×高）: 1600mm×1500mm×2500mm； 7、井道净空尺寸（宽×深）：2200mm×2200mm； 8、顶层净高：5100mm； 9、底坑净深：1900mm； 10、提升高度：108.75m ； 11、开门尺寸：900mm×2100mm； 12、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm； 13、开门方式：中分门； 14、机房位置：井道顶部； 15、控制方式：并联； 16、供电方式供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 |