附件1

      - 采购需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 预算 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 1套 | 4.5万元 | 一、品牌型号：深信服AF-1000-B1310-XR 二、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps； 并发连接数≥100W，新建连接数≥2.5W； 2、硬件指标：产品采用多核并行处理架构，内存≥4G，1U规格；存储≥SSD 128G；标配≥6个千兆电口，≥2个千兆光口； 三、功能参数： 1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；支持链路健康检查功能，可基于多种协议对链路可用性进行探测；支持链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口。 2、支持多链路出站负载，可基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及地域来进行选路的策略路由选路功能。 3、产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势；支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 4、产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能，为满足组网兼容性，IPSec VPN需支持IKEv1和IKEv2协议，可实现和第三方VPN的对接。 5、IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现线路自动切换。 6、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 7、产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发连接数的合理限制；支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 8、支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护；支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 9、产品可扩展防病毒模块，支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 10、产品可扩展对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 11、产品支持入侵防御功能，预定义漏洞特征数量超过9000种。 12、产品支持与态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。 13、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 14、产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过4000种。 15、产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测。 16、产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客信息，并自动封锁高危IP。 17、产品支持主主、主备两种双机模式部署。 18、支持网站防篡改功能，可防止攻击者非授权篡改文件系统。支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用。 19、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更账号，并对变更内容记录日志。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 7 个工作日内。 二、交货期：自合同签订之日起 15 日内。 三、交货地点： 采购人指定地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务及要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年，并且设备系统版本及内置库1年内可免费升级，自设备验收合格之日起计算，终身维护，保修期满前1个月内成交人应负责一次免费全面检查。质保期内免费维修、免费更换零部件。 2、免费送货上门，免费负责安装调试合格。 3、现场培训1～2名相关人员设备操作、维修及日常维护，所需工具、器材由中标人自理。 4、出现故障2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3日内解决，不能解决的在3日内提供备机服务。 5、按照采购人要求定期回访及对设备维护。 6、验收方法：产品需为原厂全新正品，完全符合招标技术参数要求，供货时需进行产品功能测试。中标人负责采购人网络及安全设备的整体集成调试，为确保现有业务系统的稳定运行，以及功能的完整性，要求必须能与采购人现有的安全设备如VPN设备、安全态势感知平台等进行无缝安全对接，确保现有网络及业务系统正常运行，并实现安全策略联动，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，同时采购人可解除合同并追究中标人相关法律责任。 六、其他要求： 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用。 （6）货物安装过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。 2、付款方式：中标人交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |  |  |