# 附件1

采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板抗体检测试剂盒（PAKPLUS） | 盒 | 1.试剂盒基于酶联免疫法，在酶标板上包被多种血小板糖蛋白链与纯化的人源HLA抗原结构。检出抗体包含：IgG, IgM, IgA。 2.可检出血小板相关抗体特异性，包含：GPIIb/llla抗体，GPIa/IIa抗体，GPIb/IX抗体，GPIV抗体，HLA抗体。 3.特异性抗体检出后可进行特定抗原相容性输血作为治疗与诊断手段，适用疾病包含：免疫性血小板减少症、血小板输注无效、新生儿同种免疫血小板减少症等。 4.包被的血小板抗原是经过特殊工艺纯化获得，能有效检出相应的特异性血小板抗体。 5.试剂盒包装规格：6 test/kit。 6.存储条件：2-8℃保存。 | 约30盒，最终以实际采购数量为准 |
| 2 | 人类白细胞抗原特异性抗体检测试剂盒 | 盒 | 1.试剂已获得中国国家食品药品监督管理局(CFDA)颁发的医疗器械注册证。 2.采用真空抽滤方案，避免离心甩板造成的孔间污染或人为污染，检测时长需要控制在1.5小时以内。 3.根据交叉反应组原理，包被有HLA-I类抗原共7种微球, （A1/A19 CREG ；A2 CREG ；B5 CREG ；B7 CREG ；B8 CREG ；B12 CREG ）。HLA-II类抗原5种微球。能覆盖绝大部分HLA抗原组合；（DR51 关联的特异性；DR52 关联的特异性；DR53关联的特异性；DQ关联的特异性）。 4.一个反应孔可同时检测出HLA抗体I类和II类的阴阳性 。 5.所有反应采用相同的实验条件，确保实验重复性和操作性。 6.微珠所包被的抗原与人源化的抗原相似，假阳性反应很少，提高实验准确性。 7.试剂中不仅包含待测微球还含有3个阴性质控微球和1个阳性质控微球，根据阴性质控比值综合判读阴阳结果。 8.试剂配有阳性对照血清和阴性对照血清，每批次实验需要分别做一个阳性对照孔和阴性对照孔，监控整批实验是否正常进行。 9.数据分析：提供专业专用分析软件MatchIT Antibody进行HLA抗体实验结果分析。 9.1分析软件根据标本微球MFI与阴性内控微球的比值和背景调整因子（BAF）综合分析，更明确减少实验假阴假阳影响，更加符合实验实际情况。 9.2可分配不同权限者： 根据实验室不同角色，分配管理员、技术员等权限。 9.3数据分析自动化：Import CSV数据自动导入，自动分析结果，人工辅助确认结果。 9.4 软件提供两种自动分析结果方法：Score计分和MFI Cutoff，根据不同实验结果可选择合适的分析方法。 9.5 软件VBAF功能可根据阴性内控微球（CON1CON2CON3）的阴性背景，调整合适的Score计分方法，降低非特异性影响，使结果判断更加严谨准确。 9.6 软件提供不同权限者的审核（Complete）和批准(Approve)功能，可视化结果审核的不同阶段。 9.7提供最新1.31版本软件，可向下兼容旧版本软件，免费提供软件技术培训以及后续软件更新升级等服务。 | 约3盒，最终以实际采购数量为准 |
| 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个日历日内。 二、交货期：自合同签订之日起45个日历日内供货完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）运输、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； 2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款（付款前成交供应商需开具等额合规的增值税普通发票）。 |  |  |  |  |