附件1

南宁中心血站采购项目基本情况及需求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计划采购数量 | 基本情况及需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站中央空调分体空调维保服务 | 项 | 1 | 一、项目概述：南宁市科园大道18号站内业务主楼、业务副楼、检验科实验室的中央空调维护维保及各南宁地区各献血点分体空调维护维保及维修。 二、服务参数基础要求： （一）、服务内容： 1）、对服务范围内空调设备全方位维护保养、巡检、安全隐患排查、故障检修服务，并满足一定要求的空气环境，提高空调设备的运行效率，节约能耗，降低成本。 2）、对空调系统设备针对性的维护保养，降低设备故障发生率。当发生空调设备故障时，供应商及时安排技术人员进行检测维修。 3）供应商需提供中央空调分体空调维保配件清单及配件单价，维修中需更换配件时，中标方按清单单价及时进行维修更换。 4）、完善相关维保维护资料，包括但不限于空调管理相关制度、服务范围内设备巡查记录、安全隐患排查记录、故障维修记录及应急预案、应急演练。 （二）、设备清单： （1）业务主楼中央空调设备清单 序号; 设备名称; 品牌及型号规格; 数量/单位. 1; 风冷冷水（热泵）机组; 麦克维尔MAC450DR5；制冷量：130KW; 6台. 2; 恒温恒湿空调; 南京天加TACH50BB; 2台. 3; 精密空调; DME12MCP1; 2台. 4; 洁净室用空气调节机组; 天津维克; 2套. 5; 单级立式离心泵; 凯泉; 2台. 6; 单级立式离心泵; 凯泉; 2台. 7; 风机盘管; 麦克维尔; 174台. 8; 立式空气处理机组; 麦克维尔; 2台. 9; 卧式空气处理机吊顶式新风机; 麦克维尔; 12台. 10; 不锈钢膨胀水箱; /; 1台. 11; 中央空调冷冻水处理; /; 1项. 12; 初效过滤器; 板式G4&290*595*46mm; 24张. 13; 初效过滤器; 板式G4&493*595*46mm&; 8张. 14; 中效过滤器; 袋式F8&287*592*381*21mm-4P; 24张. 15; 中效过滤器; 袋式F8&490*592*381*21mm-5P; 8张. （2）业务副楼中央空调设备清单 序号; 设备名称; 品牌及型号规格; 数量/单位. 1; 风冷模块机组（热泵）; 美的LSQWRF65M/AN1；制冷量：65KW; 10台. 2; 精密空调; 维谛DME12MCSUP1; 1台. 3; 立柜式空调机组; KLG160-6H; 1台. 4; 吊顶式新风机; KBG040-4H; 4台. 5; 吊顶式新风机; KBG030-4H; 5台. 6; 吊顶式新风机; KBG020-4H; 2台. 7; 风机盘管; FP300WAM-3; 15台. 8; 风机盘管; FP800WAM-3; 23台. 9; 风机盘管; FP1000WAM-3; 50台. 10; 风机盘管; FP1200WAM-3; 15台. 11; 冷冻水泵(两用一备); DQGD100-315; 3台. 12; 不锈钢膨胀水箱; /; 1台. 13; 中央空调冷冻水处理; /; 1项. （3）检验科实验室中央空调设备清单 序号; 设备名称; 品牌及型号规格; 数量/单位. 1; 模块化风冷式冷 （热）水机组; 南京天加TCA401XH/G; 3台. 2; 风冷恒温恒湿空调机组; 南京天加THA50B; 3台. 3; 组合式空气处理机组; 南京天加TAC0813CHW; 3台. 4; 空气处理机组; 南京天加TAD; 1台. 5; 冷冻水泵; 7.5KW; 3台. 6; 空气源热泵热水机; 南京天加TCAH100F; 3台. 7; 热水水泵; 山川3KW; 2台. 8; 管道机; 南京天加TSA50KRT; 2台. 9; 四面出风内机; 南京天加TSK50KR(D); 2台. 10; 蓄能水箱; /; 1台. 11; 中央空调冷冻水处理; /; 1项. 12; 高效过滤器; /; 50张. 13; 中效过滤器; /; 32张. 14; 初效过滤器; /; 72张. （4）业务主楼分体空调设备清单 序号; 设备名称; 品牌及型号规格; 数量/单位. 1; 天井机; 18匹（一拖七）; 1套. 2; 柜机/天井机; 5匹; 23台. 3; 挂机/柜机/天井机; 3匹; 23台. 4; 挂机/柜机/风管机; 1匹-2匹; 23台. （5）业务副楼分体空调分布明细 序号; 设备名称; 品牌及型号规格; 数量/单位. 1; 风管机; GMV-250W一拖二; 1套. 2; 柜机/天井机; 5匹; 24台. 3; 挂机/柜机/天井机; 3匹; 39台. 4; 挂机/柜机; 1匹-2匹; 19台. （6）其他站点、区域分体空调设备清单 序号; 所属区域; 设备名称; 品牌及型号规格; 数量/单位. 1; 江南; 挂机; 3匹; 2台. 2; 朝阳机采; 天井机/柜机; 5匹; 4台. 天井机/挂机; 3匹; 6台. 3; 朝阳全血; 天花机; 5匹; 4台. 挂机; 3匹; 1台. 挂机; 1.5匹; 3台. 4; 南棉; 天井机; 3匹; 3台. 5; 埌东; 天井机; 5匹; 3台. 天井机; 3匹; 1台. 6; 航洋; 挂机; 3匹; 2台. 7; 西大; 挂机; 3匹; 3台. 挂机; 1.5匹; 1台. 8; 青秀; 天井机; 3匹; 2台. 9; 医科大; 风管机; 10匹; 1台. 10; 上林、马山; 天井机; 3匹; 4台. 11; 横县; 天井机; 3匹; 3台. 挂机; 2匹; 1台. 12; 宾阳; 天井机; 3匹; 3台. 13; 武鸣; 挂机; 1.5匹; 2台. 14; 隆安; 天井机; 3匹; 2台. 15; 里建; 天井机; 3匹; 2台. 挂机; 1.5匹; 2台. 16; 黎塘; 天井机; 3匹; 2台. 主要品牌：格力. |

（三）根据以上设备清单，面向广大社会征集服务技术参数及价格。